ANTĚNA

xxx

# QRS  stanice pro posuvná vrata

SVORKOVNICE 2

SVORKOVNICE 1

ČERVENÁ

ČERVENÁ

ČERNÁ

SVORKOVNICE 2

SVORKOVNICE 3

SVORKOVNICE 4

Externí programovací jednotka = LCD

SOUČÁSTI

A 	Tlačítko A=	vstup do menu

B 	Tlačítko B =vstup do podnabídky

C	Tlačítko C=	potvrzuje/zapíná/zvyšuje

D	Tlačítko D=	ruší/vypíná/zmenšuje

TH	Tlačítko TH=vkládá N 4 PASWORD

TG	Tlačítko TG	vkládá N 5 PASWORD

TI	Regulátor kontrastu displeje

CN3	Sériový konektor pro kabel desky

TRANSFORMATOR

## SOUČÁSTI DESKY

G	tlačítko  rychlého ukládání pomocí dálkového ovl.

FI	tavná pojistka 24 VAC 800 MA

F2	tavná pojistka vedení 230 VAC 5A

M1	svorkovnice pro stálou anténu

M2	svorkovnice pro ovládání a ochrany

M4	svorkovnice pro napájení

ABC   	uzemňovací konektory

SC	deska rádia

J  1	jumper programování

CN1 	nepoužívaný konektor

CN2	konektor pro kabel externí program. jednotky  (LCD)

Z2	filtr

K1/K2	relé motoru

K3	relé blikacího světla

V1	primární varistor

V2	sekundární varistor

LED 1-7	signalizační led

LED 8	led pro zaznamenání přítomnosti sítě

Signalizační led		5= KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO ZAVÍRÁNÍ

1= START			6= KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO OTEVÍRÁNÍ

2= STOP			7= PĚŠÍ

3= FOTOBUŇKA 1		8= PŘÍTOMNOST SÍTĚ

4= FOTOBUŇKA 2

## PŘIPOJENÍ SVORKOVNIC

Všechna  připojení musí být provedena bez přítomnosti elektrického napájení.

## PŘIPOJENÍ UZEMŇOVACÍ SVORKOVNICE

Připojit žlutý/zelený kabel motoru k uzemňovacímu konektoru A.

Připojit žlutý/zelený kabel sítě k uzemňovacímu konektoru B.

## PŘIPOJENÍ  SVORKOVNICE 1

21                 ANTÉNA      -             22 OPLETENÍ

## PŘIPOJENÍ SVORKOVNICE 2

| 1-8 | Povel Start za běžných podmínek otevřené (NA) pro zapojení tlačítka, klíč. spínače Povel Start spouští naprogramovaný pracovní cyklus. |
| --- | --- |
| 2-8 | Povel Stop za běžných podmínek zavřený (NC). Nouzové tlačítko. Když se stiskne, vrata se ihned zastaví. V otevírání : po 1. impulsu způsobí zavření V přestávce: po 1.impulsu způsobí zavření V zavírání: po 1. impulsu způsobí otevření Jestliže nebyl provizorně použit kontakt Stop, přemostit svorku 2 se svorkou 8. |
| 3-8 | •Vstup bezpečnostní fotobuňky při zavírání |
| 3-8 | •Vstup žeber + bezpečnostní fotobuňky při zavírání • Vstup více bezpečnostních fotobuněk při zavírání Kontakty přijímačů musí být zapojeny sériově. Normálně zavřeno (NC). V otevírání: nepůsobí Při zavírání: zastaví chod, 2 sekundy pauza a opět se začne otevírat. Jestliže nebyly provizorně použity kontakty fotobuněk, přemostit spojku 3 se spojkou 9. |
| 3-9 | Vstup pro samotná ochranná žebra při zavírání. Normálně zavřené (NC). Při otevírání: nepůsobí Při zavírání: zastaví chod, 2 sekundy pauza a opět se zahájí otevírání. Kontakty musí být zapojeny sériově, používáme-li více než 1 žebro. |
| 4-8 | Vstup bezpečnostní fotobuňky při otevírání. Normálně zavřeno (NC). Při otevírání: zastaví a obrátí chod po dobu 3 sekund. Při zavírání: nezasahuje.Jestliže se zapojí i žebra, kontakty musí být zapojeny sériově s kontakty fotobuňky. Jestliže provizorně nebyly použity kontakty fotobuněk, přemostit svorku 4 se svorkou 9. |
| 4-9 | Vstup pro samotná bezpečnostní žebra při otevírání. Normálně zavřené (NC). Při otevírání: zastaví a obrátí chod na 3 sekundy V zavírání: nezasahuje Zapne-li se více žeber, kontakty musí být zapojeny sériově |
| 5-8 | Vstup koncových zařízení při zavírání |
| 6-8 | Vstup koncových zařízení při otvírání |
| 7-8 | Vstup – „Pěší Start“ . Normálně otevřené (NA) Otevření po dobu zadanou pomocí parametru |
| 8-10 | • Výstup napájení pro přijímač fotobuňky • Výstup napájení pro další příslušenství 24 V dc. S veškerými zapojenými příslušenstvím Standard je ještě k dispozici 100 mA pro napájení dalšího příslušenství. |
| 9-10 | Výstup napájení vysílače fotobuňky |
| 11-12 | Výstup přerušovače pro blikací světlo 24 V dc 10W max |

PŘIPOJENÍ SVORKOVNICE 3

| 13 HNĚDÁ 14 MODRÁ 15 ČERNÁ | Výstup motoru M1 . Motor je určený pro montáž na pravou stranu vrat (z pohledu zevnitř). Je-li namontován na levé straně, je třeba přepojit vodič 13 a 15 (motor) a vodič 5 a 6 (koncové zařízení) uvnitř elektronického panelu ovládání. Kondenzátor mezi svorkami 13 a 15. |
| --- | --- |

## PŘIPOJENÍ SVORKOVNICE 4

19-20 Vstup pro napájení sítě 230-240 V ac – 50/60 Hz. (19=nula – 20= fáze)

SVORKOVNICE  1

OPLETENÍ

Kontakt otvor 1

Kontakt otvor 2

FCC

FCA

8 společný

photo

photo

photo

blikač

### SPOLEČNÝ +24Vdc

SVORKOVNICE 4

SVORKOVNICE 3

ZAVÍRÁ

SPOLEČ.

OTEVÍRÁ

N=nula       L=fáze

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Vněj

Xxx

xxx

xxx

xxx

Externí programovací jednotka

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlačítko B

Tlačítko B

Tlač. B

Tlačítko B

Tlačítko B

Tlačítko B

Tlačítko B

Tlačítko C/Ano

Tlačítko C/Ano

Tlač. A

Tlač. A

Tlač. A

Tlačítko A

Tlačítko A

Tlačítko A

NEPOUŽÍVANÉ PARAMETRY

Default

Restart

Xxx

Hodnoty/Funkce

Parametry

ZMĚNY PARAMETRŮ

Vždy po stisknutí tlačítka A se vstupuje do menu, tlačítko B umožňuje zvolit požadovanou podnabídku. Pro změnu již zadaných parametrů v podnabídkách použít tlačítka C a D, a to následujícím způsobem:

• Tlačítko C: zvyšuje/zapíná či potvrzuje zvolený parametr

• Tlačítko D: snižuje/vypíná nebo ruší zvolený parametr

Jestliže jsme pomocí tlačítek C a D změnili jeden nebo více parametrů, je třeba změny uložit tímto způsobem: vstoupit do funkce „Ulož parametry“ a potvrdit pomocí tlačítka C. Dvojité sepnutí relé potvrzuje, že proběhlo uložení do paměti.

POZOR: Jestliže během programování není po dobu 40 sekund zadán žádný povel, stanice se automatický vrátí zpět  na „ Čekání.“

Koncové zařízení

zavírání

Čekání

Parametry stanice

Řízení přijímacího rádia

Default

Volba jazyků

Heslo

Ukaž kódy v paměti

Získávání pomocí dálkového ovládání

Získávání pomocí dálk.ovládání za použití fce Stop

Získávání pomocí dálkového ovládání pomocí fce „Pěší“

Smaž všechny kódy

Default

Restart

Kód pracovníka zprovozněn

NE

HESLO

Ulož kód do paměti

Ulož parametry NE

Opětovné automatické zavření ANO

Angličtina

Francouzština

Test motoru ANO

Zpomalení ANO

Předchozí bliknutí NE

Test fotobuněk ANO

Condominiale

(doslovný překlad: nájemní) NE

Elektrouzávěry NE

Hydraulický ráz NE

Doba dorazu

při zavírání 00

Síla motoru

Zpomalení 15

Doba otevírání – pěší 07

Doba automatického zavírání 03

Doba zpomalení motoru 03

Síla motoru 10

Čas motoru 20

TLAČÍTKO B

Tlačítko B

HESLO

Heslo umožňuje vstoupit do menu stanice  po zadání osobního kódu pracovníka,  bez něhož není možné pracovat. Stanice je dodávána bez hesla , aby pracovník mohl vstoupit do menu za účelem prvního programování.

POZOR: zaznamenat do návodu (který musí být uchován) heslo (kód pracovníka),jež chceme uložit do paměti.

Heslo se skládá ze 4 skupin čísel, 2 skupiny ze 2 číslic a 2 skupiny

ze 3 číslic.

Lze zadávat čísla od 0 do 5 za použití tlačítek A-B-C-D-TH-TG

(A=0-B=1- C=2-D=3-TH=4-TG=5)

Pro práci se stanicí za účelem změny parametrů bude požadováno heslo. Je-li zadané heslo správné, stanice automaticky vstoupí do programování. Je-li naopak zadaný kód nesprávný, stanice se vrátí zpět k parametru „ Čekání“ a nedovolí vstoupit do programování.

Opakovat úkon za účelem zadání správného hesla.

### Verze, které jsou k dispozici

Angličtina – Italština

Angličtina – Francouzština

Angličtina - Španělština

Pro heslo

Tlačítko A= 0 Tlačítko B= 1 Tlačítko C= 2 Tlačítko D= 3 Tlačítko TH= 4 Tlačítko TG=5

Pro programování

Tlačítko A= vstup do menu Tlačítko B= vstup do podnabídky Tlačítko C= potvrzuje/zapíná/zvyšuje Tlačítko D= ruší/vypíná/snižuje

Při zavřených vratech

Čísla kódů v paměti

(jsou-li již přítomny)

Tlačítko B

Tlačítko B

Heslo

Externí programovací jednotka

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Xxx

Xxx

xxx

xxx

xxx

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač.B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlač. B

Tlačítko B

Tlačítko B

Tlačítko B

Tlačítko B

Tlačítko B

Tlačítko B

Tlačítko B

Tlačítko B

Tlačítko C/ANO

Tlačítko C/ANO

Tlačítko A

Tlač. A

Tkač. A

Tlačítko A

Tlačítko A

Tlačítko A

NEPOUŽÍVANÉ PARAMETRY

Default

Restart

Hodnoty/Funkce

Parametry / ZMĚNY PARAMETRŮ

Vždy po stisknutí tlačítka A se vstupuje do menu, tlačítko B umožňuje zvolit požadovanou podnabídku.

Pro změnu již zadaných parametrů v podnabídkách použít tlačítka C a D, a to  následujícím způsobem:

• Tlačítko C: zvyšuje/zapíná či potvrzuje zvolený parametr

• Tlačítko D: snižuje/vypíná nebo ruší zvolený parametr

Jestliže jsme pomocí tlačítek C a D změnili jeden nebo více parametrů, je třeba změny uložit tímto způsobem: vstoupit do funkce „Ulož parametry“ a potvrdit pomocí tlačítka C. Dvojí sepnutí relé potvrzuje, že proběhlo uložení do paměti.

POZOR: Jestliže během programování není po dobu 40 sekund zadán žádný povel, centrála se automatický vrátí zpět  na „ Čekání.“

Koncové zařízení

zavírání

Čekání

Parametry stanice

Řízení přijímacího rádia

Volba defaultů

Volba jazyků

Heslo

Ukaž kódy v paměti

Zachycování pomocí dálkového ovl.

Zachycení pomocí dálkového ovl. za použití fce Stop

Zachycení pomocí dálkového ovládání za použití  fce Pěší

Smaž všechny kódy

Default

Restart

Zprovoznění kódu pracovníka   NE

Heslo

Ulož kód do paměti

Ulož parametry do paměti NE

Automatické opětovné zavírání ANO

Angličtina

Italština

Test motorů ANO

Zpomalení ANO

Předcházející bliknutí NE

Test fotobuněk

ANO

Condominiale

(doslovný překlad: nájemní) NE

Elektrouzávěr

Hydraulický ráz NE

Doba dorazu při zavírání 00

Síla motorů

Zpomalení 15

Doba otevírání – pěší 07

Doba automatického zavírání 03

03

Doba zpomalení prvního motoru

03

Síla prvního motoru 10

Čas prvního motoru  20

Tlačítko B

Tlačítko B

HESLO

Heslo umožňuje vstoupit do menu stanice, a to po zadání osobního kódu pracovníka. Bez vložení osobního kódu nelze pracovat. Stanice je dodávána bez hesla, aby pracovník mohl vstoupit do menu za účelem prvního programování.

POZOR: zaznamenat do návodu (který musí být uchován) heslo (kód pracovníka),jež chceme uložit do paměti.

Heslo se skládá ze 4 skupin čísel, 2 skupiny ze 2 číslic a 2 skupiny ze 3 číslic.Lze zadávat čísla od 0 do 5 za použití tlačítek A-B-C-D-TH-TG

(A=0-B=1- C=2-D=3-TH=4-TG=5)

Pro práci se stanicí za účelem změny parametrů bude požadováno

heslo. Je-li zadané heslo správné, stanice automaticky přistoupí

k programování. Je-li naopak

zadaný kód nesprávný, stanice se vrátí zpět k parametru „ Čekání“

a není tedy dovolen přístup k programování.

Opakovat úkon za účelem zadání správného hesla.

Verze, které jsou k dispozici

Angličtina – Italština

Angličtina – Francouzština

Angličtina - Španělština

Pro heslo

Tlačítko A= 0 Tlačítko B= 1 Tlačítko C= 2 Tlačítko D= 3 Tlačítko TH=4 Tlačítko TG=5 Tlačítko TG5

´Pro programování

Tlačítko A= vstup do menu Tlačítko B= vstup do podnabídky Tlačítko C= potvrzuje/zapíná/zvyšuje Tlačítko D= ruší/vypíná/snižuje

Při zavřených vratech

Čísla kódu v paměti

(jsou-li již přítomny)

Tlačítko B

Tlačítko B

Heslo:

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Tlačítko D

#### PROGRAMOVÁNÍ RÁDIA

Ovládání přijímacího rádia

Ukaž kódy v paměti

-- --

PŘED PROGRAMOVÁNÍM PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ RÁDIA JE TŘEBA SMAZAT VŠECHNY KÓDY V PAMĚTI (vložené při kolaudaci)

UKAŽ KÓDY V PAMĚTI: zobrazuje snímání kódů uložených v paměti od 1 do 50, nebo MAZÁNÍ JEDNOTLOVÉHO KÓDU RÁDIA. Během snímání stisknout tlačítko D , poté co  se zobrazí číslo kódu , jež chceme smazat.

ZACHYCENÍ  POMOCÍ OVLÁDÁNÍ NA DÁLKU

METODA 1= zachycení STANDARD

METODA 2= zachycení SEKVENČNÍ

METODA 1

- Poslat impuls pomocí dálkového ovládání a  držet stisknuté

- Současně stisknout tlačítko C pro potvrzení uložení do paměti

- Při potvrzení proběhnutého zachycení kódu se objeví číslo 01-02-03… (Opakovat operaci pro další případné kódy)

METODA 2

- Zapnout Jumper 1

- Dálkovým ovládáním poslat impuls a držet stisknuté

- Současně stisknout tlačítko A pro zachycení kódů (Opakovat operaci pro další případné kódy)

- Odejmout Jumper 1 (bez odpojení napájení)

- Dvojí sepnutí relé potvrzuje, že proběhlo uložení do paměti.

- Při potvrzení proběhnutého zachycení kódu se objeví číslo 01-02-03…

ZACHYCENÍ  POMOCÍ OVLÁDÁNÍ NA DÁLKU ZA POUŽITÍ FUNKCE STOP

- Stisknout a držet stisknuté tlačítko dálkového ovládání

- (Použít jiné tlačítko než to, které se užívá pro další funkce; Start nebo Pedonale)

- Současně stisknout tlačítko C pro potvrzení uložení do paměti). Při potvrzení, že zachycení kódu proběhlo, se objeví progresivní číslo kódu vzhledem k již uloženým hodnotám.

ZACHYCENÍ POMOCÍ OVLÁDÁNÍ NA DÁLKU ZA POUŽITÍ FUNKCE  PĚŠÍ

- Stisknout a držet stisknuté tlačítko dálkového ovládání

- (Použít jiné tlačítko než to, které se užívá  pro další funkce;   Start nebo Stop)

- Současně stisknout tlačítko C pro potvrzení uložení do paměti

- Při potvrzení proběhnutého zachycení kódu se objeví progresivní číslo kódu vzhledem k již uloženým hodnotám

SMAŽ VŠECHY KÓDY: držet stisknuté tlačítko D, dokud se neobjeví:

(Smazaly se všechny kódy v paměti)

Ukaž kódy v paměti

-- --

RYCHLÉ ZACHYCENÍ  POMOCÍ NOVÉHO OVLÁDÁNÍ NA DÁLKU

Je vždy zprovozněné

Nevyžaduje heslo

Postupovat následovně:

• Stisknout a držet stisknuté tlačítko dálkového ovládání

• Současně stisknout tlačítko G

Kód se uloží do paměti bez jakékoliv signalizace

Abychom ověřili, že zachycení proběhlo, dáme impuls START pomocí uloženého snímače.

Vlastní rozlišení a zaznamenávání odchylek

Ochrana otevírání

Ochrana zavírání:

Ochrana zavírání  koncových zařízení pro zavírání:

Ochrana zavírání a koncových zařízení  pro otevírání:

Koncové zařízení pro zavírání

Koncové zařízení pro otevírání

Pěší start

Chyba motoru

Signál rádia obdržen

-- --

Start

Otevírání:0001 Stop

Koncové zařízení pro otevírání a zavírání

Zkontrolovat zapojení ochran  při otevírání

Zkontrolovat zapojení ochran při zavírání

Zkontrolovat zapojení ochran při zavírání a koncové zařízení zavírání

Zkontrolovat zapojení ochran zavírání a koncové zařízení pro  otevírání

Vrata zavřená:zkontrolovat mikropočítač koncového zař. pro zavírání

Vrata otevřená:zkontrolovat mikropočítač koncového zař. pro otevírání

Zkontrolovat společná připojení  a mikropočítač konc. zařízení

Zkontrolovat nouzové tlačítko

Povel Start v kontinuálním přenosu

Ovládání na dálku v kontinuálním přenosu

Zkontrolovat zapojení motoru

Povel Pěší start v kontinuálním přenosu

PROGRAMOVÁNÍ PARAMETRŮ STANICE

parametry

stanice

Metoda 1= STANDARD

Metoda 2= SEKVENČNÍ

Pozor: Stanice je dodávána PŘEDEM NAPROGRAMOVANÁ pro otevírání, zastavení a opětovné zavření  posuvných vrat o cca 2, 50 metrů

1 Zkontrolovat, zda připojení k motorům odpovídají schématům

2 Zkontrolovat, zda připojení ochran odpovídají schématům

Poznámka: Jestliže se provizorně nepoužívá fotobuňka 1, provést  přemostění mezi 3-9

Jestliže se provizorně nepoužívá fotobuňka 2, provést přemostění mezi 4-9.

3 Zkontrolovat, zda  připojení ovládání odpovídají schématu

4 Vrata dát do pozice ZAVŘENÍ

5 Přivést napájení do stanice

PROGRAMOVÁNÍ STANDARD (Metoda 1)

a)Odeslat impuls START (lze postupovat z použití povelu START nebo tlačítka vysílače rádia, jestliže byl již předtím kódován)

b) Počkat, až vrata provedou 1 operaci složenou z: Otevření- Zastavení-Zavření  po potvrzení správného zapojení stanice

c) Odeslat další impuls START, abychom zkontrolovali, jaké jsou časy a funkce, které neodpovídají   zařízení, a zaznamenat je.

d) Vstoupit do programování za použití tlačítek A e B a dostat se na požadovaný parametr. Tlačítky C a D změnit či potvrdit jednotlivý parametr.

Příklad 1: Zvýšit čas práce motoru o 5 sekund

Opakovaně stisknout tlačítko B,dokud se neobjeví nápis

Opakovaně stisknout tlačítko B, dokud se neobjeví nápis

Příklad 2:  Zrušení  doby zastavení

Opakovaně stisknout tlačítko B, dokud se neobjeví nápis

Opakovaně stisknou tlačítko B, dokud se neobjeví nápis:

Když do stanice přichází napájení, zkontrolovat, zda displej ukazuje

Stisknout tlačítko A, 	objeví se nápis

5 x stisknout tlačítko C , objeví se nápis

Stisknout tlačítko C, objeví se nápis

Čas práce motoru se zvýšil z 20 s na 25 s

Když je stanice napájená, zkontrolovat, zda displej ukazuje

Stisknout tlačítko A,  objeví se nápis

Stisknout tlačítko D, objeví se nápis

Stisknout tlačítko C  objeví se nápis:

Bylo zrušeno automatické zavření

# SEKVENČNÍ PROGRAMOVÁNÍ (Metoda 2)

a) Když je stanice napájená, zapnout Jumper J1

b) Zmáčknout tlačítko B a držet stisknuté.

Uvolnit , když se objeví nápis Sekvenční získávání 1 motor

c) Lze zahájit sekvenční programování

Je možné postupovat za použití povelu START nebo tlačítka vysílače rádia, jestliže byl již předtím kódován

1. impuls	OTEVÍRÁ

2. impuls	(15 cm před úplným otevřením vrat) začíná zpomalování

Vrata pokračují v otevírání za snížené rychlosti, až úplně rozevřou

Po skončení operace začne stanice počítat dobu zastavení, kterou zobrazí na LCD

3. impuls	(při dosažení požadované doby zastavení). Je zahájeno zavírání

d) Počkat na úplný závěr cyklu, až zhasne blikač

e) Odstranit můstek (bez vypnutí napájení), dvojité sepnutí relé signalizuje, že  zadané hodnoty uložily do paměti.

f) Odeslat impuls START a zkontrolovat, zda časy odpovídají požadavkům.

g) Nejsou-li časy spuštění, zpomalení nebo přestávky uspokojující, lze provést následující:

- Opakovat operaci od bodu a) „Sekvenční programování“ nebo:

- Vstoupit do Programování Standard (metoda 1) a modifikovat jednotlivý parametr, který byl vyhodnocen  jako neodpovídající.

Během celého„sekvenčního programování“ se na displeji zobrazuje nápis „Sekvenční získávání 1. motor“

Automatické opětovné zavření ANO

Condominiale ANO

(doslovný překlad: nájemní)

ZAPNUTÉ AUTOMATICKÉ ZAVŘENÍ

Vrata se znovu zavřou  po předem stanovené době

- 1 impuls START během otevírání zastaví vrata .Zůstanou zastavená až do nového impulsu

- 1 impuls Start během zavírání změní operaci. Nechceme-li, aby impuls start v otevírání zablokoval vrata, musí se zapnout funkce Condominiale ANO

- KROK/KROK

1 impuls OTEVÍRÁ/1 impuls BLOKUJE/1 impuls ZAVÍRÁ (automatické zavírání není zapnuté)

Funkce CONDOMINIALE ZAPNUTÁ

Stanice neakceptuje další povely během fáze otevírání a zastavení

Zachycení pomocí dálk. ovládání

Zachycení pomocí dálk. ovládání za použití funkce Stop

Zachycení pomocí dálk. ovládání za použití funkce Pěší

Výmaz všech kódů

Čekání

Parametry stanice

Čas prvního

motoru                 20

Čas prvního

motoru                 25

Ulož parametry  NE

Čekání

Čekání

Parametry stanice

Opětovné automatické zavření               ANO

Opětovné automatické zavření                   NE

Ulož parametry     NE

Čekání

sekvenční zachycení

Motor 1                 00

Pěší

ČERNÁ

MODŔÁ

HNĚDÁ

BÍLÁ

ČERNÁ

HNĚDÁ

Černá

Hnědá

Bílá

HNĚDÁ

ČERNA

MODRÁ

###### PRACOVNÍ PODMÍNKY KABELOVÁNÍ   A PROGRAMOVÁNÍ  STANICE Q37S

HODINY

Ke Startu je možné paralelně zapojit spínač nebo kontakt hodin. Ovládání pomocí hodin způsobí otevření vrat. Dokud přetrvává, vrata jsou zablokovaná, otevřená. Uvolnění způsobí automatické zavření( je-li zapnuté).

## POVEL START

Svorkovnice 2

## POVEL PĚSÍ START

Svorkovnice 2

5 ZAPOJENÍ FOTOBUŇKY PŘI ZAVÍRÁNÍ

Svorkovnice 2

###### ZAPOJENÍ FOTOBUNĚK

8= Napájení + PHOTO RX 9= Napájení + PHOTO TX 10= Napájení – SPOLEČNÉ TX/RX 3-8 = kontakt fotobuňky 3-9: Jestliže fotobuňka zavírání nebyla provizorně instalována, přemostit svorky 3 a 9.

Můstek  3-9

Pozn. Nebyl-li provizorně použit

kontakt STOP, přemostit svorky 2-8

## 5    ZAPOJENÍ FOTOBUŇKY PŘI ZAVÍRÁNÍ

Svorkovnice 2

## ZAPOJENÍ FOTOBUNĚK

8= Napájení + PHOTO RX 9= Napájení + PHOTO TX 10= Napájení – SPOLEČNÉ TX/RX 4-8= kontakt fotobuňky 4-9: Jestliže fotobuňka otevírání nebyla provizorně instalována, přemostit svorky 4 a 9

Můstek 4-9

Svorkovnice 2

xxx

JE-LI MOTOR UMÍSTĚN NA LEVÉ STRANĚ VRAT (z pohledu zevnitř)

PŘEPOJIT VODIČE MOTORU 13 a 15 (MOTOR) a VODIČ 5 a 6 (KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ)

ŽLUTA/ZELENA

Svorkovnice 2

Zapojení motor a koncové zařízení

Svorkovnice 2

Svorkovnice 3

ŽLUTÁ/ZELENÁ

Můstek 2-8

Svorkovnice 2

Nouzové tlačítko s bezpečnostní hlavou

NOUZOVÉ TLAČÍTKO

KONTAKT STOP

Svorkovnice 2

Svorkovnice 2

Blikající světlo

přepínač

Svorkovnice 2